РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Воздушное охлаждение

Содержание

В этом учебном пособии представлены материалы по ассортименту, технологиям и функциям последней серии Arc Torchology Light Industrial с воздушным охлаждением Mig.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ	Страница 3

Что это и как это работает	Страница 8

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	-	КАК ЭТО УСТРОЕНО И В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО

- Камера для изоляции от брызг	Страница 9

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	-	ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- Расходные детали	Страница 12

- Лайнеры	Страница 16

- Гусаки	Страница 18

- Рукояти	Страница 20

- Кабели	Страница 23

2

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

3

Arc M

Параметры серии

| Стандарт IEC/EN 60974-7 | M1 | M18 | M2 | M22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод охлаждения | Воздушное |  | Воздушное |  |
| Режим: CO2 | 180A | 210A | 230A | 250A |
| Режим: смешанный газ M21 | 150A | 180A | 200A | 220A |
| Режим: импульс |  |  | 130A | 145A |
| Рабочий цикл | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Вес горелки (высота 1м) | 0.62кг | 0.70кг | 0.78кг | 0.91кг |

4

Преимущество мощности к весу 20%

Arc M1

Сравнение

| M1 – того же размера, что MB15, но на 20% легче. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандарт IEC/EN 60974-7 | Arc M1 | MB 15 |
| Метод охлаждения | Воздушное |  |
| Режим: CO2 | 180A | 180A |
| Режим: смешанный газ M21 | 150A | 150A |
| Рабочий цикл | 60% | 60% |
| Вес горелки (высота 1м) | 0.62кг | 0.75кг |
| Диаметр проволоки | 0.6-1.0мм | 0.6-1.0мм |

5

Преимущество мощности к весу 20%

Arc M2

Сравнение

M2 – того же размера, что MB25 , но на 20% легче.

Стандарт IEC/EN 60974-7

a

Arc M2

230A

200A

Air-Cooled

MB 25

6

Преимущество мощности к весу 20%

Arc M22

Сравнение

| M22 – того же размера, что MB24, но на 20% легче |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандарт IEC/EN 60794-7 | Arc M22 | MB 24 |
| Метод охлаждения | Воздушное |  |
| Режим: CO2 | 250A | 250A |
| Режим: смешанный газ | 220A | 220A |
| Режим: импульс | 145A |  |
| Рабочий цикл | 60% | 60% |
| Вес горелки (высота 1м) | 0.91кг | 1.06кг |
| Диаметр проволоки | 0.8-1.2мм | 0.8-1.2мм |

7

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАК ЭТО УСТРОЕНО И В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология камеры для изоляции брызг (SIC)

9

ТЕХНОЛОГИЯ SIC

Брызги от дуги попадают в специально разработанную камеру, которая собирает капли расплавленного металла

10

РЕЗУЛЬТАТ

Технология изоляции и дизайн адаптера наконечника работают вместе для гарантии того, что при снятии сопла собранные брызги металла будет легко удалить.

11

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

12

| Ключевые характеристики |  |
| --- | --- |
| Все расходные части имеют лазерную маркировку для легкости идентификации |  |

КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК

  - Сделан из меди

  - Двойной прием тока для лучшего охлаждения

| Ключевые характеристики |  |
| --- | --- |
| Большая площадь конической поверхности |  |

13

АДАПТЕРЫ НАКОНЕЧНИКА

| Ключевая характеристика |  |
| --- | --- |
| Левосторонняя резьба обеспечивает простое снятие сопла |  |

Встроенная камера для защиты от брызг

14

СОПЛА

  - Цельное сопло с резьбой

изоляции

Запатентованное сопло / Система встроенной

| Ключевая характеристика |  |
| --- | --- |
| Система изоляции автоматически удаляет брызги металла при снятии |  |

15

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЛАЙНЕРЫ

16

ЛАЙНЕРЫ

Fe, Fe-MC/FC – Стальной лайнер

Al – Комби-лайнер

Ключевая характеристика

Комби-лайнер/лайнер для мягкой проволоки оснащен системой скользящих и фиксирующих цанговых патронов со встроенным газовым затвором

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

- Стальные лайнеры для стальной проволоки, проволоки со стальным или флюсовым сердечником

- Комби-лайнеры для алюминия, нержавеющей стали, проволоки с флюсовым сердечником или из нержавеющей стали

17

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГУСАКИ

18

Ключевая характеристика Выступы на гусаке обеспечивают надежный захват перчаткой сварщика

ГУСАКИ

  - Опресованная защита корпуса для улучшенной изоляции и ударной прочности

  - Гарантированная центрированность контактного наконечника до ± 0.05мм

19

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РУКОЯТИ

20

Ключевая характеристика

Большая площадь для захвата

Ключевая характеристика

Срок службы > 1 миллиона циклов

Варианты переключателя

КОМПЛЕКТЫ МОДУЛЬНЫХ РУКОЯТЕЙ

- Микропереключатель ‘Подключи и работай’

- Доступны стандартный и удлиненный переключатели

- Шарниры и кабельные опоры для улучшенного позиционирования

21

| Ключевая характеристика |  |
| --- | --- |
| Воздушная изоляция |  |

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКИ

  - Контакт между рукоятью и корпусом резака минимизирован для изоляции тепла

  - Воздушные карманы изолируют излучаемое тепло, чтобы избежать нагрева рукояти

22

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАБЕЛИ

23

НАБОРЫ КАБЕЛЕЙ

- Новая конструкция кабеля для улучшенной гибкости

- Мощность премиум-класса при весе, до 40% меньшем, чем у стандартного кабеля

- Спроектирован и сконструирован так, чтобы выдержать более 1 миллиона сгибаний за весь жизненный цикл

24